Precision™ trysky

| uhol | tlak bar | prietok liter/min | dostrek m | intenzita mm/h | intenzita mm/h | uhol | tlak bar | prietok liter/min | dostrek m | intenzita mm/h | intenzita mm/h | uhol | tlak bar | prietok liter/min | dostrek m | intenzita mm/h | intenzitamm/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-60° | 1,38 | 0,15 | 1,4 | 25,1 | 29,2 | 8-60° | 1,38 | 0,38 | 2,3 | 25,4 | 30,5 | 10-60° | 1,38 | 0,61 | 2,9 | 25,4 | 30,5 |
|  | 2,07 | 0,15 | 1,5 | 25,1 | 29,2 |  | 2,07 | 0,42 | 2,4 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 0,64 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,76 | 0,15 | 1,5 | 25,1 | 29,2 |  | 2,76 | 0,45 | 2,5 | 27,9 | 30,5 |  | 2,76 | 0,68 | 3 | 25,4 | 30,5 |
|  | 3,45 | 0,19 | 1,6 | 25,1 | 29 |  | 3,45 | 0,49 | 2,5 | 27,6 | 33 |  | 3,45 | 0,72 | 3 | 27,9 | 33 |
| 5Q | 1,38 | 0,23 | 1,4 | 25,9 | 30 | 8Q | 1,38 | 0,53 | 2,1 | 27,9 | 33 | 10Q | 1,38 | 0,87 | 2,9 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,23 | 1,5 | 25,1 | 29 |  | 2,07 | 0,64 | 2,4 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 0,98 | 3 | 25,4 | 30,5 |
|  | 2,76 | 0,26 | 1,5 | 25,4 | 29,5 |  | 2,76 | 0,68 | 2,5 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 1,06 | 3,1 | 25,4 | 30,5 |
|  | 3,45 | 0,26 | 1,5 | 25,9 | 29,7 |  | 3,45 | 0,68 | 2,6 | 25,4 | 27,9 |  | 3,45 | 1,06 | 3,1 | 25,4 | 30,5 |
| 5T | 1,38 | 0,26 | 1,3 | 25,7 | 29,7 | 8T | 1,38 | 0,76 | 2,3 | 25,4 | 30,5 | 10T | 1,38 | 1,17 | 2,9 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,34 | 1,5 | 26,4 | 30,5 |  | 2,07 | 0,83 | 2,4 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 1,29 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,76 | 0,34 | 1,6 | 25,1 | 29,2 |  | 2,76 | 0,87 | 2,5 | 25,4 | 27,9 |  | 2,76 | 1,36 | 3 | 25,4 | 30,5 |
|  | 3,45 | 0,38 | 1,6 | 24,9 | 28,7 |  | 3,45 | 0,91 | 2,5 | 25,4 | 27,9 |  | 3,45 | 1,4 | 3 | 25,4 | 30,5 |
| 5-150° | 1,38 | 0,26 | 1,2 | 25,9 | 30 | 8-150° | 1,38 | 0,95 | 2,3 | 25,4 | 30,5 | 10-150° | 1,38 | 1,55 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,42 | 1,5 | 26,2 | 30,2 |  | 2,07 | 1,02 | 2,4 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 1,63 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,76 | 0,45 | 1,6 | 26,4 | 30,5 |  | 2,76 | 1,06 | 2,5 | 25,4 | 27,9 |  | 2,76 | 1,67 | 3,1 | 25,4 | 27,9 |
|  | 3,45 | 0,49 | 1,6 | 26,4 | 30,5 |  | 3,45 | 1,1 | 2,5 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 1,74 | 3,2 | 25,4 | 27,9 |
| 5H | 1,38 | 0,38 | 1,3 | 25,1 | 29,2 | 8H | 1,38 | 0,98 | 2,1 | 25,4 | 30,5 | 10H | 1,38 | 1,82 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,49 | 1,5 | 25,4 | 29,5 |  | 2,07 | 1,25 | 2,4 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 1,93 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,76 | 0,53 | 1,6 | 25,4 | 29,2 |  | 2,76 | 1,29 | 2,4 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 2,08 | 3,1 | 25,4 | 30,5 |
|  | 3,45 | 0,53 | 1,6 | 25,4 | 29 |  | 3,45 | 1,29 | 2,4 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 2,12 | 3,2 | 25,4 | 30,5 |
| 5-210° | 1,38 | 0,38 | 1,3 | 25,1 | 29,2 | 8-210° | 1,38 | 1,25 | 2,3 | 27,9 | 33 | 10-210° | 1,38 | 2,12 | 3 | 27,9 | 33 |
|  | 2,07 | 0,57 | 1,6 | 27,2 | 31,2 |  | 2,07 | 1,36 | 2,4 | 27,9 | 33 |  | 2,07 | 2,2 | 3 | 27,9 | 33 |
|  | 2,76 | 0,61 | 1,6 | 27,9 | 32,3 |  | 2,76 | 1,4 | 2,5 | 27,9 | 33 |  | 2,76 | 2,27 | 3,2 | 27,9 | 30,5 |
|  | 3,45 | 0,64 | 1,7 | 27,4 | 31,8 |  | 3,45 | 1,44 | 2,5 | 27,9 | 33 |  | 3,45 | 2,35 | 3,2 | 27,9 | 33 |
| 5TT | 1,38 | 0,53 | 1,3 | 27,7 | 32 | 8TT | 1,38 | 1,29 | 2,1 | 25,4 | 30,5 | 10TT | 1,38 | 2,38 | 2,9 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,64 | 1,5 | 24,9 | 28,7 |  | 2,07 | 1,67 | 2,4 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 2,61 | 3 | 25,4 | 30,5 |
|  | 2,76 | 0,72 | 1,5 | 27,2 | 31,2 |  | 2,76 | 1,74 | 2,4 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 2,76 | 3,1 | 25,4 | 27,9 |
|  | 3,45 | 0,72 | 1,5 | 27,7 | 31,8 |  | 3,45 | 1,74 | 2,4 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 2,8 | 3,2 | 25,4 | 27,9 |
| 5TQ | 1,38 | 0,57 | 1,3 | 25,9 | 29,7 | 8TQ | 1,38 | 1,55 | 2,2 | 25,4 | 27,9 | 10TQ | 1,38 | 2,69 | 2,9 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,76 | 1,5 | 25,4 | 29,5 |  | 2,07 | 1,85 | 2,4 | 27,9 | 27,9 |  | 2,07 | 2,99 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,76 | 0,79 | 1,5 | 26,7 | 30,7 |  | 2,76 | 2,04 | 2,4 | 27,9 | 30,5 |  | 2,76 | 3,18 | 3,1 | 25,4 | 27,9 |
|  | 3,45 | 0,83 | 1,5 | 27,9 | 32,3 |  | 3,45 | 2,08 | 2,4 | 27,9 | 30,5 |  | 3,45 | 3,26 | 3,2 | 25,4 | 27,9 |
| 5F | 1,38 | 0,64 | 1,2 | 25,9 | 30 | 8F | 1,38 | 2,08 | 2,1 | 27,9 | 30,5 | 10F | 1,38 | 3,6 | 2,9 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,98 | 1,5 | 25,4 | 29,5 |  | 2,07 | 2,5 | 2,4 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 3,9 | 3 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,76 | 0,98 | 1,5 | 25,4 | 29,5 |  | 2,76 | 2,57 | 2,4 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 4,09 | 3,1 | 25,4 | 27,9 |
|  | 3,45 | 0,98 | 1,5 | 25,4 | 29,5 |  | 3,45 | 2,69 | 2,4 | 27,9 | 30,5 |  | 3,45 | 4,24 | 3,2 | 25,4 | 30,5 |
| uhol | tlak bar | prietok liter/min | dostrek m | intennzita mm/h | intenzita mm/h | uhol | tlak bar | prietok liter/min | dostrek m | intenzita mm/h | intenzita mm/h | uhol | tlak bar | prietok liter/min | dostrek m | intenzita mm/h | intenzita mm/h |
| 12-60° | 1,38 | 0,91 | 3,5 | 25,4 | 30,5 | 15-60° | 1,38 | 1,32 | 4,3 | 25,4 | 30,5 | 4x30 SST | 1,38 | 2,35 | 1,2 x 8,5 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 0,95 | 3,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,07 | 1,48 | 4,6 | 25,4 | 30,5 |  | 2,07 | 2,5 | 1, 2 x 9,1 | 27,9 | 30,5 |
|  | 2,76 | 0,98 | 3,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 1,51 | 4,6 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 2,54 | 1, 2 x 9,1 | 27,9 | 30,5 |
|  | 3,45 | 1,06 | 3,7 | 27,9 | 33 |  | 3,45 | 1,59 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 2,57 | 1, 2 x 9,1 | 27,9 | 33 |
| 12Q | 1,38 | 1,29 | 3,5 | 25,4 | 30,5 | 15Q | 1,38 | 2,01 | 4,3 | 25,4 | 30,5 | 4x15 LCS | 1,38 | 1,21 | 1,2 x 4,6 | 25,4 | 30,5 |
|  | 2,07 | 1,4 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 2,2 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 1,25 | 1,2 x 4,6 | 27,9 | 30,5 |
|  | 2,76 | 1,48 | 3,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 2,27 | 4,6 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 1,29 | 1,2 x 4,6 | 27,9 | 33 |
|  | 3,45 | 1,48 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 3,45 | 2,31 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 1,29 | 1,2 x 4,6 | 27,9 | 33 |
| 12T | 1,38 | 1,74 | 3,5 | 25,4 | 30,5 | 15T | 1,38 | 2,73 | 4,4 | 25,4 | 30,5 | 4x15 RCS | 1,38 | 1,21 | 1,2 x 4,6 | 25,4 | 30,51 |
|  | 2,07 | 1,85 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 2,91 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 1,25 | 1,2 x 4,6 | 27,9 | 30,5 |
|  | 2,76 | 1,93 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,76 | 3,07 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 1,29 | 1,2 x 4,6 | 27,9 | 33 |
|  | 3,45 | 1,97 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 3,45 | 3,1 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 1,29 | 1,2 x 4,6 | 27,9 | 33 |
| 12-150° | 1,38 | 2,27 | 3,5 | 25,4 | 30,5 | 15-150° | 1,38 | 3,48 | 4,5 | 25,4 | 30,5 | 4x18 SST | 1,38 | 1,36 | 1,2 x 5,5 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 2,35 | 3,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,07 | 3,63 | 4,6 | 25,4 | 30,5 |  | 2,07 | 1,4 | 1,2 x 5,5 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,76 | 2,38 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,76 | 3,79 | 4,6 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 1,44 | 1,2 x 5,5 | 25,4 | 30,5 |
|  | 3,45 | 2,42 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 3,45 | 4,16 | 4,7 | 27,9 | 33 |  | 3,45 | 1,44 | 1,2 x 5,5 | 25,4 | 30,5 |
| 12H | 1,38 | 2,65 | 3,5 | 25,4 | 30,5 | 15H | 1,38 | 4,16 | 4,4 | 25,4 | 30,5 | 4x9 LCS | 1,38 | 0,68 | 1,2 x 2,7 | 25,4 | 27,9 |
|  | 2,07 | 2,8 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 4,39 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 0,72 | 1,2 x 2,7 | 25,4 | 30,5 |
|  | 2,76 | 2,99 | 3,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 4,73 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 0,76 | 1,2 x 2,7 | 27,9 | 30,5 |
|  | 3,45 | 3,03 | 3,8 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 4,85 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 0,76 | 1,2 x 2,7 | 27,9 | 27,9 |
| 12-210° | 1,38 | 2,88 | 3,5 | 27,9 | 33 | 15-210° | 1,38 | 4,35 | 4,4 | 27,9 | 30,5 | 4x9 RCS | 1,38 | 0,68 | 1,2 x 2,7 | 25,4 | 30,5 |
|  | 2,07 | 3,1 | 3,7 | 27,9 | 33 |  | 2,07 | 4,54 | 4,6 | 25,4 | 30,5 |  | 2,07 | 0,72 | 1,2 x 2,7 | 25,4 | 30,5 |
|  | 2,76 | 3,18 | 3,7 | 27,9 | 30,5 |  | 2,76 | 4,92 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 0,76 | 1,2 x 2,7 | 27,9 | 30,5 |
|  | 3,45 | 3,22 | 3,8 | 27,9 | 30,5 |  | 3,45 | 5,3 | 4,8 | 27,9 | 33 |  | 3,45 | 0,76 | 1,2 x 2,7 | 27,9 | 30,5 |
| 12TT | 1,38 | 3,41 | 3,5 | 25,4 | 30,5 | 15TT | 1,38 | 5,49 | 4,4 | 25,4 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,07 | 3,75 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 5,83 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,76 | 3,94 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,76 | 5,98 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,45 | 3,97 | 3,8 | 25,4 | 27,9 |  | 3,45 | 6,09 | 4,7 | 25,4 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
| 12TQ | 1,38 | 3,97 | 3,5 | 25,4 | 30,5 | 15TQ | 1,38 | 6,51 | 4,4 | 25,4 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,07 | 4,35 | 3,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,07 | 6,74 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,76 | 4,50 | 3,7 | 25,4 | 30,5 |  | 2,76 | 6,89 | 4,6 | 25,4 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,45 | 4,62 | 3,8 | 25,4 | 30,5 |  | 3,45 | 7,19 | 4,7 | 25,4 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12F | 1,38 | 5,11 | 3,5 | 25,4 | 27,9 | 15F | 1,38 | 8,33 | 4,4 | 25,4 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,07 | 5,6 | 3,7 | 25,4 | 27,9 |  | 2,07 | 8,74 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,76 | 6,02 | 3,8 | 25,4 | 27,9 |  | 2,76 | 8,9 | 4,6 | 25,4 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,45 | 6,06 | 3,8 | 25,4 | 27,9 |  | 3,45 | 9,08 | 4,7 | 25,4 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |